# 噪声专项评价

# 项目名称：来安县汊河镇黑扎营大桥（安徽段）建设工程

# 建设单位(盖章):来安县交通运输局

# 编制日期: 2022年3月

目  录

1 前言	- 1 -

1.1 任务由来	- 1 -

1.2 噪声环境影响评价工作程序	- 2 -

1.3 噪声环境影响评价结论	- 2 -

2 前言	- 4 -

2.1 编制依据	- 4 -

2.2 评价目的与评价重点	- 4 -

2.3 评价因子与评价标准	- 5 -

2.4 评价工作等级和评价范围	- 7 -

2.5 评价时段	- 7 -

2.6 环境保护目标	- 7 -

3 建设项目工程分析	- 12 -

3.1 交通量预测	- 12 -

3.2 噪声排放源强	- 12 -

4 声环境质量现状调查与评价	15

5 声环境影响预测与评价	18

5.1 施工期声环境影响预测与评价	18

5.2 运营期声环境影响预测与评价	22

6 声环境保护措施及其经济技术论证	43

6.1 施工期环保对策措施	43

6.2 营运期环保对策措施	43

6.3 环保投资与“三同时”验收一览表	54

7 环境管理与环境监测	55

8 噪声评价结论	58

1 前言

1.1 任务由来

2019年12月1日，中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，协同建设一体化综合交通体系。《纲要》中提出，发挥苏浙皖比较优势，加快苏南自主创新示范区、南京江北新区建设；推进皖江城市带联动发展。长三角位于沿江沿海交汇的居中区位，区域发展辐射带动力最强。能够率先构建高质量发展动力体系，发挥中心城市和城市群的人口经济集聚承载作用，优化国家总体空间、提升区域发展效率、带动空间治理体系的现代化的同时，带动提升国家竞争力。

为响应长江三角洲区域一体化发展的号召，积极推动宁滁城际同城化发展，黑扎营大桥作为滁州与南京对接的重要通道，作为一体化发展示范区内项目，南京段已启动前期研究工作，本项目的建设迫在眉睫。本项目是沟通江北新区的重要城市主干路。为来安县汊河新城与南京江北新区实现空间谋划上的衔接、产业承接与服务以及滁州—南京的交通基础设施衔接，实现滁州市东向融入南京都市圈区域的发展战略。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等文件的有关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关要求，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业 131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）：新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道的应该做报告表，其他做登记表”，本项目属于城市主干路，应该做报告表。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中表1专项评价设置原则表，本项目属于城市主干路，需要设置噪声专项评价。

表1.1-1  专项评价设置原则表

| 专项评价的类别 | 涉及项目类别 |
| --- | --- |
| 地表水 | 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 |
| 地下水 | 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 |
| 生态 | 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 |
| 大气 | 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 |
| 噪声 | 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目 |
| 环境风险 | 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管道、企业厂区内管道）、危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 |

1.2 噪声环境影响评价工作程序

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作程序如图1.2-1所示。

图1.2-1  声环境影响评价工作程序

1.3 噪声环境影响评价结论

项目的建设运营对项目所在地的声环境会产生一定的不利影响，但在落实本报告中提出的各项环境保护措施，并加强项目建设和运营阶段的环境管理和监控的前提下，可以满足噪声达标排放、区域声环境质量达标的要求，使项目的声环境影响处于可以接受的范围。

2 总论

2.1 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过修订；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（4）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日；

（5）《江苏省环境保护条例》（1993年12月29日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第五次会议通过根据1997年7月31日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈江苏省环境保护条例〉的决定》修正）；

（6）《江苏省环境噪声污染防治条例》，根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》第二次修正；

（7）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）

（8）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施。

2.2 评价目的与评价重点

2.2.1 评价目的

（1）从声环境保护的角度论证本工程建设的合理性，为工程决策和方案的选择提供必要的科学依据；

（2）通过预测本工程项目在施工期和营运期可能产生的声环境影响，提出相应的声环境保护措施及对策，并反馈于后续施工及营运管理，以降低或减缓工程建设对声环境的负面影响，最终实现保护人居环境之目的；

（3）为沿线的经济发展、城镇建设及环境规划提供辅助决策信息和科学依据。

2.2.2 评价重点

(1)施工期噪声。针对施工中可能出现的环境问题，提出有效可行的减缓措施。

(2)营运期声环境影响。在现状和预测评价的基础上，推荐适合的噪声防护措施。

2.3 评价因子与评价标准

2.3.1 评价因子

根据对建设项目的环境影响分析及市政工程建设项目的环境影响特征，本工程的评价因子如表2.3-1所示。

表2.3-1  本项目环境影响评价因子

| 序号 | 项目 | 环境质量现状评价因子 | 施工期环境影响评价因子 | 营运期环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声环境 | LAeq、Lmax、Lmin、L10、L50、L90 | 等效连续声级，LAeq | 等效连续声级，LAeq |

2.3.2 评价标准

1、质量标准

本项目敏感点处于城市规划区的新建三级(含)以上公路项目，《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)相关技术规定，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB(A)[含5dB(A)]，声环境影响评价为二级。根据《声功能区划分技术规范》，本项目建设工程为城市主干道，项目建成后评价范围内：道路边界线外50m范围内区域声环境质量执行4a类；评价范围内其他区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。。

本次评价采用的声环境质量标准见表2.3-2，声功能分区见图2.3-1。

表2.3-2  声环境质量标准（单位：dB(A)）

| 声环境功能区 | 标准值dB(A) |  | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 4a类 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014) |
| 1类 | 55 | 45 |  |

图2.3-1  本项目评价范围内声功能分区图

2、排放标准

本项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值，具体见表2.3-3。

表2.3-3  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 噪声类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期噪声 | 70 | 55 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

2.4 评价工作等级和评价范围

2.4.1 评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中有关噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，项目周边所在地噪声类别为1类，建设前后噪声级增量在3 dB(A)～5dB(A)之间（含5dB(A)），受影响的敏感点较分散受影响人口较多，声环境评价为二级评价。

2.4.2 评价范围

声环境影响评价范围为：拟建道路中心线两侧200m范围内。

2.5 评价时段

施工期：本工程建设期为2022年10月~2023年10月；

营运近期：2023年；

营运中期：2029年；

营运远期：2037年。

3 建设项目工程分析

3.1 交通量预测

根据项目总设计方案，对本项目预测年限交通组成的分析，结合相关规划和项目影响区经济预测，对本项目交通量做出预测，本项目交通量见表3.1-1，车型比见表3.1-2。

表3.1-1  项目特征年日平均交通量预测结果表（单位：pcu/d）

| 路段 | 预测特征年交通量（pcu/d） |  |  |  |  | 车道数 | 设计车速（km/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 2025年 | 2029年 | 2037年 | 2044年 |  |  |
| 全线 | 11276 | 14738 | 18366 | 21708 | 24519 | 双向六车道 | 60 |

表3.1-2  本项目预测车型比例

| 特征年 | 小货车 | 中货车 | 大货车 | 拖挂车 | 小客 | 大客 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 3.72% | 5.55% | 11.70% | 6.18% | 66.07% | 6.78% | 100% |
| 2025年 | 3.81% | 6.10% | 15.40% | 7.63% | 62.80% | 4.27% | 100% |
| 2029年 | 3.98% | 6.78% | 17.11% | 8.03% | 60.38% | 3.72% | 100% |
| 2037年 | 4.70% | 7.44% | 18.40% | 8.19% | 58.62% | 2.65% | 100% |
| 2044年 | 5.17% | 8.86% | 21.05% | 8.62% | 55.80% | 0.50% | 100% |

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），交通噪声预测年取公路竣工投入运营后第1年、第7年和第15年分别代表运营近期、中期和远期进行评价。本项目2023年建成通车，环评预测年为2023年，2029年和2037年。

3.2 噪声排放源强

3.2.1 施工期

本项目施工过程中的噪声主要来自各种工程施工机械。

国内目前常用的筑路机械主要有推土机、挖掘机、平地机、压路机和铺路机等，经类比调查结合《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)中给出的参考值，上述施工机械运行时，测点距施工机械不同距离的噪声值见表3.2-1。

表3.2-1  常用施工机械噪声测试值（测试距离5m）（单位：dB(A)）

| 机械名称 | 装载机 | 推土机 | 挖掘机 | 打桩机 | 压路机 | 平地机 | 摊铺机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试声级 | 90～95 | 83～88 | 80～90 | 100～110 | 80～90 | 80～90 | 80～90 |

从上表可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工噪声，由于项目施工周期较长，施工机械的功率、声级较大，所以常使人感到刺耳，施工过程如不加以重视和采取相应的措施，会产生严重的噪声扰民。

3.2.2 运营期

道路投入运营后，车辆行驶噪声将是主要的噪声源。影响交通噪声大小的因素很多，主要包括道路的交通参数，如车流量、车速、车辆种类等，道路地形地貌条件、路面设施等。

本项目拟建道路上行驶的各型车的自然交通量（单位：辆/d）按照下列公式计算：

式中：Nd,j——第j型车的日自然交通量，辆/d；

nd——路段预测当量小客车交通量，pcu/d；

βj——第j型车的自然交通量比例，%。

αj——第j型车的车辆折算系数，无量纲，根据《公路工程技术标准JTG B01-2014》表3.3.2，本项目各型车的车辆折算系数为：小客车、小货车取1，大客车、中货车取1.5，大货车取2.5。各型车依据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的要求归并为小型车、中型车和大型车，车型换算系数如表3.2-2所示，折算后的三种类型车的平均小时交通量见表3.2-3。

表3.2-2  车型换算系数表

| 特征年 | 小货车 | 中货车 | 大货车 | 小客车 | 大客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换算系数 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 |

各型车的昼夜小时交通量（单位：辆/h）按下式计算：

昼间：；夜间：

式中：Nh,j(d)——第j型车的昼间平均小时自然交通量，辆/h；

Nh,j(n)——第j型车的夜间平均小时自然交通量，辆/h；

γd——昼间16小时系数，类比当地同类项目，本项目取0.95。

表3.2-3  本项目各型车的平均小时交通量（单位：辆/h）

| 路段 | 车型 | 2023年 |  | 2029年 |  | 2037年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 黑扎营大桥全线 | 小型车 | 670 | 70 | 875 | 92 | 1289 | 136 |  |
|  | 中型车 | 446 | 47 | 727 | 77 | 859 | 90 |  |
|  | 大型车 | 268 | 28 | 436 | 46 | 516 | 54 |  |

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）推荐的预测模式，其中即第i类车速度为Vi时水平距离7.5m处的能量平均A声级（dB(A)）和第i类车的平均车速暂无相关规定。经查阅《关于低速道路交通噪声环境影响预测模式的探讨》（《基础建设》2016年第6期，作者：刘剑洪、陈晓敏）等文献，各车型平均等效声级和平均车速可参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）附录C中计算方法，采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的预测模式+《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）附录C中平均车速和等效声级计算方法的预测结果与实测值最接近，因此本报告采用此方法预测。

本项目各类型车的平均辐射级(Lw，i)根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）附录C，各类型车在参照点（7.5m处）的单车行驶辐射噪声级Loi，应按下列公式计算：

小型车     LoS =12.6+34.73lgVS

中型车     LoM =8.8+40.48lgVM

大型车     LoL =22.0+36.32lgVL

式中：LoS、LoM、LoL——分别表示小、中、大型车的平均辐射声级，dB（A）；

Vs、Vm、VL——分别表示小、中、大型车的平均行驶速度，km/h。

各型车的平均行驶速度根据JTG B03-2006附录C的规定计算：

式中：Vi——第i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低。

ui——该车型的当量车数；

ηi——该车型的车型比；

vol——单车道车流量，辆/h；

mi、k1、k2、k3、k4——系数，按表3.2-4取值。

表3.2-4  车速计算公式系数

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

根据建设方提供的资料，设计车速为60km/h。运营期噪声主要来源于汽车行驶，其噪声级随车速和交通流量变化。根据道路建设技术指标，按照上述公式计算各型车的行驶速度、平均辐射声级，结果见表3.2-5、表3.2-6。

表3.2-5  各型车的行驶速度（单位：km/h）

| 路段 | 车型 | 2023年 |  | 2029年 |  | 2037年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 黑扎营大桥（安徽段） | 小型车 | 50.2 | 51.0 | 49.7 | 50.9 | 48.8 | 50.9 |  |
|  | 中型车 | 35.8 | 34.7 | 36.3 | 34.8 | 36.5 | 34.8 |  |
|  | 大型车 | 35.4 | 34.9 | 35.8 | 34.9 | 35.9 | 35.0 |  |

表3.2-6  各型车平均辐射声级（单位：dB）

| 路段 | 车型 | 2023年 |  | 2029年 |  | 2037年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 黑扎营大桥（安徽段） | 小型车 | 71.6 | 71.9 | 71.5 | 71.8 | 71.2 | 71.8 |  |
|  | 中型车 | 71.7 | 71.2 | 71.9 | 71.2 | 72.0 | 71.2 |  |
|  | 大型车 | 78.3 | 78.0 | 78.4 | 78.0 | 78.5 | 78.1 |  |

3.3 噪声控制措施

3.3.1 施工期噪声控制措施

施工期主要采取以下噪声控制措施：

（1）尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维护保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。

（2）施工区域与沿线居民点之间采取在施工场界处设置实心围挡措施，作为声屏障阻挡施工噪声的传播，可以满足昼间施工区域附近敏感点噪声达标。避免夜间（22:00-6:00）施工。项目如因工程需要确需夜间施工的，需向滁州市来安县生态环境局提出夜间施工申请，在获得夜间施工许可后，方可开展规定时间和区域内的夜间施工作业，并在施工前向附近居民公告施工时间。

（3）高噪声机械设备布置在远离敏感目标的位置，避免在同一地点安排大量动力机械设备，合理利用地物地貌、绿化带等作为隔声屏障，以避免局部声级过高。

（4）项目施工区域在敏感点附近设置警示标志和限速标志，严禁超速行驶影响居民安全和生活。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输。在途径居民集中区时，应减速慢行，禁止鸣笛。

（5）加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治措施。

（6）严格执行《江苏省环境噪声污染防治条例》等的有关规定。

3.3.2 运营期噪声控制措施

（1）管理措施

通过加强道路交通管理，可有效控制交通噪声污染，如加强路面维护，维持路面的平整度，加强道路上车辆的管理，推广、安装效率高的汽车消声器，减少刹车，禁止车况不符合要求的车辆上道路，做好道路的交通管理，防止交通拥堵，夜间不能超速行驶。建议在醒目处设置禁鸣标志全线禁鸣。

（2）噪声防治工程措施

营运期道路交通噪声防治应按照《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号）、《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年5月1日起实施）等相关内容制定。主要包括加强车辆管理、采用低噪声路面、加强绿化、敏感点安装隔声窗、规划控制等措施。

4 声环境质量现状调查与评价

（1）监测因子与测量方法

声环境现状监测因子为等效连续A声级，每个测点监测两天，每天昼间和夜间各监测一次，每次监测时间为20分钟，昼间监测时段为6:00～22:00、夜间为22:00～6:00。监测点布在建筑物窗外1m，离地高度1.2m处，同时记录监测点主要噪声源和周围环境特征等。

（2）监测布点及监测内容

本项目声环境质量现状监测布点及监测内容见表4-1。

表4-1  声环境质量现状监测布点及监测内容

| 序号 | 监测点名称 | 监测点位置 | 监测点位 | 监测频次 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨郢村居民1 | NE，与大桥边界最近距 离5m | N1 | 监测两天，每天昼间、夜间各监测一次 | Leq、最大声级Lmax、Lmin、累积百分声级L10、L50、L90 |
| 2 | 杨郢村居民2 | SW，与大桥边界最近距 离5m | N2 |  |  |
| 3 | 杨郢村居民3 | NE，与大桥边界最近距 离20m | N3 |  |  |
| 4 | 杨郢村居民4 | NE，与大桥边界最近距 离50m | N4 |  |  |
| 5 | 杨郢村居民5 | NE，与大桥边界最近距 离100m | N5 |  |  |
| 6 | 杨郢村居民6 | NE，与大桥边界最近距 离200m | N6 |  |  |
| 7 | 杨郢村居民7 | SW，与大桥边界最近距 离5m | N7 |  |  |
| 8 | 杨郢村居民8 | NE，与大桥边界最近距 离5m | N8 |  |  |

（3）监测结果与分析评价

本项目委托江苏承泰环境技术服务有限公司进行监测，监测时间为2021年9月15~16日，现状监测结果见表4-2。

表4-2  本项目沿线噪声现状监测结果（单位：dB（A））

| 点位编号 | 距道路边界线/中心线距离（m） | 检测结果Leq[dB（A）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021.9.15 |  | 2021.9.16 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 5/25 | 52.7 | 43.2 | 53.0 | 43.4 |
| N2 | 5/25 | 52.3 | 42.7 | 52.6 | 43.7 |
| N3 | 20/40 | 53.1 | 43.6 | 53.4 | 43.9 |
| N4 | 50/70 | 52.3 | 42.4 | 52.2 | 42.3 |
| N5 | 100/120 | 52.0 | 41.8 | 52.5 | 42.2 |
| N6 | 200/220 | 51.6 | 41.6 | 52.1 | 42.3 |
| N7 | 5/25 | 52.2 | 42.6 | 51.9 | 43.3 |
| N8 | 5/25 | 52.5 | 42.9 | 52.7 | 43.1 |
| 执行标准 |  | 55 | 45 | 55 | 45 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果，本项目周边保护目标声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准及4a类标准。

5 声环境影响预测与评价

5.1 施工期声环境影响预测与评价

（1）施工期声环境影响评价

建设项目施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声，对道路沿线附近居民等敏感保护目标产生影响。其中施工机械主要有打桩机、挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。道路施工与一般的建筑施工不一样，其产生的噪声也就别具特点，主要表现在以下几点：

①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得施工噪声具有偶然性的特点。

②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍很大，有些设备的运行噪声可高达90dB以上。

③施工噪声源与一般的固定噪声源有所不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。

④施工设备与其影响到的范围相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以算作是点声源。

⑤对具体路段的道路而言，施工噪声污染仅发生于一段时期内。

（2）噪声源

根据施工特点，可以把施工过程主要可以分为三个阶段，即基础施工、路面施工、交通工程施工。以下分别介绍这三个阶段主要用的施工工艺和施工机械，各施工阶段所采用的主要施工机械见表5.1-1。

表5.1-1  不同施工阶段采用的施工机械

| 施工阶段 | 主要路段 | 施工机械 |
| --- | --- | --- |
| 工程前期拆迁 | 涉及工程拆迁路段 | 挖掘机、推土机、风镐、平地机、运输车辆等 |
| 软土路基处理 | 软基路段 | 打桩机、压桩机、钻孔机、空压机 |
| 路面施工 | 全线 | 装载机、铲运机、平地机、沥青摊铺机、振动式压路机、光轮压路机 |
| 结构施工 | 附属设施 | 钻孔机、打桩机、起吊机、吊装设备架梁机 |
| 交通工程施工 | 全线 | 电钻、电锯、切割机、焊机 |

①基础施工：这一工序是道路建设耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，该阶段主要包括处理地基、路基平整、逐层压实路面、桥涵施工等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机等。

②路面施工：这一工序主要是对全线摊铺沥青，用到的施工机械主要是大型沥青摊铺机，根据国内对道路项目施工期进行的一些噪声监测，该阶段道路施工噪声相对路基施工段甚小，对敏感点影响较小。

③交通工程施工：这一工序主要是对道路工程的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响更小。

上述施工过程中，都伴有建筑材料的运输车辆所带来的辐射噪声，建材运输时，运输道路会不可避免的选择一些敏感点附近的现有道路，这些运输车辆发出的噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响。

（3）施工期声环境影响分析

①施工噪声影响预测

施工机械的噪声可近似看作点声源处理，利用点声源噪声衰减模式，可以估算声源不同距离处的噪声值：

式中：Lp：距声源r处的施工机械作业噪声预测值，dB；

Lp0：距声源r0处的施工机械作业噪声参考声级，dB。

不同施工机械在不同距离处的噪声预测结果见表5.1-2，单台压路机、推土机、挖掘机、摊铺机的噪声昼间在距声源20m外、夜间在距声源200m外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的相应标准限值；单台装载机、平地机的噪声昼间在距声源35m外、夜间在距声源300m外基本可达到标准限值。但在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，因此施工现场噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要远远超过上述范围。

表5.1-2  路基施工期间机械噪声预测结果    单位：Leq[dB（A）]

| 机械名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.4 |
| 钻井机 | 74.0 | 68.0 | 62.0 | 55.9 | 52.4 | 49.9 | 48.0 | 44.5 | 42.0 | 38.4 |
| 打桩机 | 75.0 | 69.0 | 63.0 | 56.9 | 53.4 | 50.9 | 49.0 | 45.5 | 43.0 | 39.4 |
| 吊车 | 74.0 | 68.0 | 62.0 | 55.9 | 52.4 | 49.9 | 48.0 | 44.5 | 42.0 | 38.4 |
| 压路机 | 86.0 | 80.0 | 74.0 | 67.9 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.4 |
| 推土机 | 86.0 | 80.0 | 74.0 | 67.9 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.4 |
| 平地机 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.4 |
| 挖掘机 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 65.9 | 62.4 | 59.9 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 48.4 |
| 摊铺机 | 87.0 | 81.0 | 75.0 | 68.9 | 65.4 | 62.9 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 51.4 |

施工期间，不同施工阶段使用的施工机械的组合形式是不同的。其中路面施工期间施工噪声的影响范围相对较大，按路面施工期间，1台挖掘机、1台推土机、2台装载机组合施工考虑，不同距离处的噪声预测结果见表5.1-3。

表5.1-3  路面施工期间机械噪声预测结果    单位：Leq[dB（A）]

| 施工形式 | 距施工点距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 |
| 4台机械同时施工 | 94.2 | 88.2 | 82.2 | 76.1 | 72.6 | 70.1 | 68.2 | 64.7 | 62.2 | 58.6 | 57.3 |

（4）施工噪声影响评价

施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，具体表现如下：

①单机施工机械噪声昼间最大在距声源50m以外可以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，夜间最大在281m以外可符合标准要求。

②昼间多种施工机械同时作业，噪声在距源81m以外可符合标准要求；夜间在456m以外可符合标准要求，根据实际调查资料，目前国内城市道路施工主要集中在昼间，夜间不施工，因此夜间施工噪声无影响。

③昼间施工噪声影响将主要出现在距施工场地80m范围内（以道路红线作为施工场地范围），夜间不施工，因此基本没有影响。建设项目主线周边受影响的主要为离道路两侧较近的村庄。

道路施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施（如设置围栏等），降低施工噪声对环境的影响。

施工单位应避开夜间施工，如有特殊需要，应告知公众施工时间和安排，同时应取得当地环保部门的同意。

根据现场踏勘，沿线声环境敏感点距离中心线80m以内的主要有杨郢村，施工期间敏感点噪声影响情况见表5.1-5。

表5.1-5  施工期间敏感点噪声影响情况一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 到施工厂界距离（m） | 影响值 | 超标分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间标准值dB（A） | 超标程度dB（A） | 夜间标准值dB（A） | 超标程度dB（A） |
| 1 | 杨郢村 | 50 | 86.6 | 70 | 16.6 | 55 | 31.6 |

为减轻施工噪声对道路沿线敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况采取必要的降噪措施，例如在杨郢村附近安装移动式隔声屏障，以减轻施工噪声对周边敏感点的影响。

道路施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施（如与沿线居民点之间设置移动式隔声屏障等），降低施工噪声对环境的影响。施工单位禁止在上述村庄路段夜间施工，如有特殊需要，应告知公众施工时间和安排，同时应取得当地环保部门的同意。

5.2 运营期声环境影响预测与评价

道路运营期对环境噪声的影响主要是由于交通量产生的交通噪声。影响交通噪声的因素很多，包括道路的交通参数（车流量、车速、车种类），道路的地形地貌条件，路面设施等。根据设计文件，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）公路交通运输噪声预测基本模式，按照不同营运期（近期、中期、远期）、不同距离（路线两侧各200 m范围内），分别对拟建道路沿线两侧的交通噪声进行预测计算。

1、预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）公路交通运输噪声预测基本模式。

（1）车型分类

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），小型车包括小客车、小货车，中型车包括大客车、中货车，大型车包括大货车。

（2）基本预测模式

a) 第i类车等效声级的预测模式

式中：

Leq(h)i — 第i类车的小时等效声级，dB（A）；

()i — 第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni — 昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r — 从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。

Vi — 第i类车的平均车速，km/h；

T — 计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见下所示；

有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点

△L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

△L=△L1-△L2+△L3

△L=△L坡度+△L路面

△L2=△Latm+△Lgr+△Lbar+△Lmisc

式中：

△L1—线路因素引起的修正量，dB(A)；

△L坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；

△L路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

△L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

△L3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

b) 总车流等效声级为：

如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

2、预测参数

（1）噪声源强

噪声源强计算详见本报告3.2.2节。

（2）线路因素引起的修正量（△L1）

a）纵坡修正量（△L坡度）

公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：

大型车：  dB(A)

中型车：  dB(A)

小型车：  dB(A)

式中：β——公路纵坡坡度，%，本项目路面总体纵坡较小。

公路纵坡引起的交通噪声源强修正量ΔL纵坡按表5.2-1取值，本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。本项目最大纵坡小于3%，纵坡修正量取0。

表5.2-1  路面纵坡噪声级修正值

| 纵坡（%） | 噪声级修正（dB(A)） | 纵坡（%） | 噪声级修正（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤3 | 0 | 6-7 | +3 |
| 4-5 | +1 | >7 | +5 |

b）路面修正量（ΔL路面）

公路路面引起的交通噪声源强修正量ΔL路面按表6-10取值，本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。本项目为沥青混凝土路面，路面修正量取0。

表5.2-2  常规路面噪声级修正值

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：表中修正量为()i在沥青混凝土路面测得结果的修正

（3）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2)

a）障碍物衰减量（Abar）

①声屏障衰减量（Abar）计算

无限长声屏障可按下式计算：

式中：

f— 声波频率，Hz；

δ—声程差，m；

c—声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。

有限长声屏障计算：

Abar仍由无限长声屏障公式计算。然后根据图5.2-1进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。图5.2-1中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB(A)，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB(A)。

图5.2-1  有限长度的声屏障及线声源的修正图

②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时，Abar =0；

当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。

由图5.2-2计算δ，δ=a+b-c。再由图6-3查出Abar。

图5.2-2  声程差δ计算示意图

图5.2-3   噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz）

③农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋声影区范围内，近似计算可按图5.2-4和表5.2-3取值。

S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋）面积

图5.2-4  农村房屋降噪量估算示意图

表5.2-3  农村房屋噪声附加衰减量估算量

| S/S0 | Abar |
| --- | --- |
| 40%～60% | 3dB（A） |
| 70%～90% | 5dB（A） |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5dB（A） |
| / | 最大衰减量≤10dB（A） |

b) 空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按公式计算：

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表6-12）。本项目中取a=2.4。

表5.2-4  倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度 ℃ | 相对湿度% | 大气吸收衰减系数α ，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

c)地面效应衰减（Agr）

地面类型可分为：

①坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

②疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

③混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用公式计算。本项目道路两侧主要为混合地面。

Agr=4.8-(2hm/r)(17+300/r)

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图5.2-5进行计算，hm= F/r，；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

图5.2-5  估计平均高度hm的方法

d)其他多方面原因引起的衰减（Amisc）

绿化林带噪声衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图5.2-6。

图5.2-6  通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。

表5.2-5中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表5.2-5  倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

| 项目 | 传播距离 df（m） | 倍频带中心频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 衰减（dB(A)） | 10≤df<20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 衰减系数 （dB(A)/m） | 20≤df<200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |

（4）由反射等引起的修正量(ΔL3)

a) 城市道路交叉口路口噪声（影响）修正量

交叉口路口噪声（影响）修正量见表5.2-6。

表5.2-6  交叉路口的噪声附加量

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） | 交叉路口（dB） |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40＜D≤20 | 2 |
| 70＜D≤100 | 1 |
| ＞100 | 0 |

b) 两侧建筑物的反射声修正量

当线路两侧建筑物间距小于总计算高度的30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

两侧建筑物是一般吸收性表面时：

两侧建筑物是全吸收性表面时：

式中：

w——线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb——构筑物的平均高度，m，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算。

（5）敏感点预测位置及修正参数

敏感点声环境质量预测考虑了距离衰减、纵坡等线路因素，以及有限长路段修正、地面效应修正、声影区修正、前排建筑物和树林的遮挡屏蔽影响。

（6）背景噪声和现状噪声

敏感点背景噪声取值如表4.2-6。

表4.2-6  背景噪声取值表  单位：dB(A)

| 现状监测点（Leq两天监测的平均值） |  | 选用的背景值（dB(A)） |  | 适用的敏感点 | 背景值取值合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| N1 | 杨郢村 | 52.8 | 43.3 | 4a类 | 现状监测数据 |
| N2 | 杨郢村 | 52.4 | 43.2 | 4a类 | 现状监测数据 |
| N3 | 杨郢村 | 53.2 | 43.7 | 4a类 | 现状监测数据 |
| N4 | 杨郢村 | 52.2 | 42.3 | 1类 | 现状监测数据 |
| N5 | 杨郢村 | 52.2 | 42 | 1类 | 现状监测数据 |
| N6 | 杨郢村 | 51.8 | 41.9 | 1类 | 现状监测数据 |
| N7 | 杨郢村 | 52.0 | 42.9 | 4a类 | 现状监测数据 |
| N8 | 杨郢村 | 52.6 | 43 | 4a类 | 现状监测数据 |

3.预测结果与分析

（1）交通噪声断面分布

本项目路面高度平均按0m考虑，声源高度按1m计，预测点高度取为1.2m。考虑距离衰减修正、路面修正，不考虑纵坡、有限长路段修正、前排建筑物、声影区修正、树林的遮挡屏蔽和周边噪声源的影响，本项目两侧的交通噪声贡献值预测结果见表4.2-8，声环境功能区达标情况见表4.2-9。

表4.2-8  交通噪声断面分布预测结果  单位：dB(A)

| 路段 | 年份 | 时段 | 与道路中心线距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 黑扎营大桥安徽段 | 2023年 | 昼 | 60.3 | 60.1 | 55.9 | 54.4 | 53.5 | 52.4 | 51.6 | 50.9 | 50.2 | 49.7 | 48.2 | 46.7 |
|  |  | 夜 | 50.8 | 50.6 | 48.6 | 47.2 | 45.8 | 44.3 | 42.7 | 40.8 | 38.7 | 36.9 | 35.2 | 34.6 |
|  | 2029年 | 昼 | 60.4 | 59.4 | 56.8 | 55.5 | 54.3 | 53.6 | 52.4 | 51.9 | 51.3 | 49.7 | 48.9 | 47.3 |
|  |  | 夜 | 52.0 | 51.8 | 50.4 | 49.7 | 48.6 | 46.8 | 45.3 | 43.8 | 42.1 | 40.2 | 38.3 | 36.4 |
|  | 2037年 | 昼 | 61.8 | 59.6 | 57.6 | 56.3 | 55.9 | 54.8 | 53.4 | 52.8 | 51.9 | 51.2 | 49.2 | 48.4 |
|  |  | 夜 | 52.1 | 52.0 | 51.7 | 50.5 | 49.6 | 48.5 | 46.4 | 45.5 | 44.9 | 43.2 | 42.1 | 40.1 |

由预测结果可知：

a、随着离中心线距离的增加，声环境质量均变好；

b、随着交通量增加，本项目道路沿线声环境质量变差，营运近期声环境质量较好，中期次之，远期最差。

表4.2-9  道路两侧区域达标情况

| 路段 | 年份 | 时段 | 4a类标准达标距离（m） |  | 1类标准达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 距离中心线 | 距离道路边界线 | 距离中心线 | 距离道路边界线 |
| 黑扎营大桥安徽段 | 2023年 | 昼间 | 23 | 3 | 80 | 60 |
|  |  | 夜间 | 27 | 7 | 120 | 100 |
|  | 2029年 | 昼间 | 24 | 4 | 100 | 80 |
|  |  | 夜间 | 28 | 8 | 160 | 140 |
|  | 2037年 | 昼间 | 26 | 6 | 120 | 100 |
|  |  | 夜间 | 30 | 10 | 180 | 160 |

根据上述预测结果，运营期昼间等效声级预测值在本项目道路边界线外6m满足4a类标准，夜间等效声级预测值在道路边界线10m处满足4a类标准；昼间等效声级预测值在本项目道路边界线外100m处满足1类标准，夜间等效声级预测值在道路边界线外160m处满足1类标准。

表4.2-9  敏感点声环境质量预测结果与分析  单位：dB(A)

| 敏感点名称 | 声功能区 | 与中心线距离/m | 标准值 |  | 背景值 |  | 贡献值 |  |  |  |  |  | 预测值 |  |  |  |  |  | 超标值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  | 2029年 |  | 2037年 |  | 2023年 |  | 2029年 |  | 2037年 |  | 2023年 |  | 2029年 |  | 2037年 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 4a类 | 203 | 70 | 55 | 52.8 | 43.3 | 58.8 | 50.6 | 60.1 | 51.8 | 61.5 | 52.0 | 59.7 | 51.34 | 60.8 | 52.37 | 62.0 | 52.55 | — | — | — | — | — | — |
| N2 | 4a类 | 43 | 70 | 55 | 52.4 | 43.2 | 58.6 | 50.5 | 60.2 | 51.6 | 61.4 | 51.8 | 59.5 | 51.2 | 60.8 | 52.1 | 61.9 | 52.3 | — | — | — | — | — | — |
| N3 | 4a类 | 105 | 70 | 55 | 53.2 | 43.7 | 58.6 | 50.4 | 60.1 | 51.6 | 61.3 | 51.7 | 59.7 | 51.2 | 60.9 | 52.2 | 61.9 | 52.3 | — | — | — | — | — | — |
| N4 | 1类 | 20 | 55 | 45 | 52.2 | 42.3 | 52.1 | 42.3 | 53.4 | 42.4 | 53.6 | 42.6 | 55.5 | 45.3 | 55.8 | 45.3 | 55.9 | 45.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
| N5 | 1类 | 10 | 55 | 45 | 52.2 | 42 | 47.3 | 38.9 | 47.6 | 39.2 | 47.9 | 39.6 | 53.4 | 43.7 | 53.4 | 43.8 | 53.5 | 43.9 | — | — | — | — | — | — |
| N6 | 1类 | 30 | 55 | 45 | 51.8 | 41.9 | 42.3 | 34.8 | 42.5 | 35.4 | 42.8 | 35.9 | 52.2 | 42.6 | 52.2 | 42.7 | 52.3 | 42.8 | — | — | — | — | — | — |
| N7 | 4a类 | 20 | 70 | 55 | 52.0 | 42.9 | 58.7 | 50.6 | 60.1 | 51.4 | 61.3 | 51.6 | 59.5 | 51.2 | 60.7 | 51.9 | 61.7 | 52.1 | — | — | — | — | — | — |
| N8 | 4a类 | 158 | 70 | 55 | 52.6 | 43 | 58.6 | 50.4 | 60.2 | 51.5 | 61.1 | 51.8 | 59.5 | 51.1 | 60.9 | 52.0 | 61.6 | 52.3 | — | — | — | — | — | — |

（2）敏感点声环境质量预测与分析

本项目沿线声环境敏感点进行预测分析的总数为8处，其中5处执行4a类标准，3处执行1类标准。

在靠近道路边界线50±5m范围内执行4a类标准的敏感点中，敏感点营运期噪声预测值昼间最大为61.9dB(A)，夜间最大为48.26dB(A)，均不超标。在执行1类标准的敏感点中，敏感点营运期噪声预测值昼间最大为55.9dB(A)，夜间最大为45.4dB(A)，N4敏感点超标。

图5.2-7  沿线保护目标等声级线图（近期昼间）

图5.2-8 沿线保护目标等声级线图（近期夜间）

图5.2-9  沿线保护目标等声级线图（中期昼间）

图5.2-10  沿线保护目标等声级线图（中期夜间）

图5.2-11  沿线保护目标等声级线图（远期昼间）

图5.2-12  沿线保护目标等声级线图（远期夜间）

6 声环境保护措施及其经济技术论证

6.1 施工期环保对策措施

（1）尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维护保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。

（2）施工区域与沿线居民点之间采取在施工场界处设置实心围挡措施，作为声屏障阻挡施工噪声的传播，隔声量在20dB (A)以上，可以满足昼间施工区域附近敏感点噪声达标。避免夜间（22:00-6:00）施工。项目如因工程需要确需夜间施工的，需向滁州市来安县生态环境局提出夜间施工申请，在获得夜间施工许可后，方可开展规定时间和区域内的夜间施工作业，并在施工前向附近居民公告施工时间。

（3）高噪声机械设备布置在远离敏感目标的位置，避免在同一地点安排大量动力机械设备，合理利用地物地貌、绿化带等作为隔声屏障，以避免局部声级过高。

（4）施工工地内合理布置施工机具和设备，采用建筑工地隔声屏障等降噪措施，对施工现场的强噪声设备应采取措施封闭，并尽可能设置在远离居民区的一侧，降低施工噪声对周围的影响。

（5）利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输。在途径居民集中区时，应减速慢行，禁止鸣笛。

（6）在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间，减少施工噪声造成的影响。施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

（7）加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治措施。

6.2 营运期环保对策措施

（1）管理措施

通过加强道路交通管理，可有效控制交通噪声污染，如加强路面维护，维持路面的平整度，加强道路上车辆的管理，推广、安装效率高的汽车消声器，减少刹车，禁止车况不符合要求的车辆上道路，做好道路的交通管理，防止交通拥堵，夜间不能超速行驶。建议在醒目处设置禁鸣标志全线禁鸣。

（2）噪声防治工程措施

①环保拆迁

从声环境角度来讲，拆迁就是远离现存的噪声源，是解决噪声影响问题最直接、最彻底的途径，可以根本解决道路交通噪声对居民生活的影响。但是，拆迁会涉及到费用、城市规划、新址选择、居民感情等一系列问题，可能带来一些不可预料的民事纠纷，需要当地政府的统一协调。考虑到本项目沿线地区人口密度和建筑密度现状，其中已搬迁未拆迁的有：小路冲、上头大院子、上头院子、小聪聪幼儿园、大塘口小学、宋家院子、何家院子、李家院子；已拆迁的有：黄家坝。

②隔声窗

按照国家环保局发布的《隔声窗》（HJ/T17-1996）标准，隔声窗的隔声量应不低于25dB(A)。隔声窗的价格通常在1000元/m2。隔声窗仅能对室内环境进行保护，适用于噪声超标量大、室内环境需要重点保护的情况，本项目多数敏感点主要是夜间噪声，夜间主要以室内活动为主，为保证沿线居民夜间的睡眠质量，可以采取隔声窗措施。

③声屏障

声屏障适合于高架道路桥梁或道路两侧无交叉干扰且超标敏感点相对集中的情况。其结构形式和材料种类较多，费用从3000元/m-4000元/m。声屏障有着较好的隔声效果，一般3m高的声屏障，可降低交通噪声6-9dB(A)。声屏障可以直接布置在道路用地红线范围内，容易实施，适用于封闭道路和高架桥梁。本项目可以予考虑声屏障。

④降噪林

降噪林是利用树林的散射、吸声作用以及地面吸声，以达到降低噪声的目的。如采用种植灌木丛或多层林带构成绿林实体或修建高出路面1m的土堆并在土堆边坡种植防噪林带均可达到一定的降噪声效果。大多数绿林实体的衰减量平均为0.15-0.17 dB(A)/m。建设降噪林带的费用本身并不高，一般30m深的林带为1200~3000元/m，但如需要拆迁、征地等则费用增加较多。降噪林措施适用于噪声超标量小、用地宽裕的情况，距离拟建道路较远且现有林地分布的区域可以考虑采用降噪林措施。

各个噪声防治措施技术经济比较见表6.2-1。

表6.2-1  噪声防治措施技术经济比较

| 序号 | 环保措施 | 技术经济特点 | 费用 | 降噪量 | 是否采用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声屏障 | 降噪效果好，投资大，对道路型式的要求高。 | 3000元/m | 6-9dB(A) | 否 |
| 2 | 环保拆迁 | 噪声污染一次性解决，投资大，涉及安置问题，实施复杂。 | / | ∞ | 是 |
| 3 | 隔声窗 | 降噪效果好，投资小，仅对室内有效。 | 1000元/m2 | ≥25dB | 是 |
| 4 | 降噪林带 | 降噪效果小，投资小，占地多。 | 0.5万元/100m2 | 1-3dB(A) | 是 |

（3）敏感点噪声污染防治措施

①噪声措施选取原则

1）本工程运营远期为2037年，因车流量、车型及沿线周边环境以及其它交通基础设施实施的不确定性因素较多，本次声环境治理措施按中期（2029年）达标实施。

2）根据环发[2010]7号“关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知”要求，优先考虑对噪声源和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制；对不宜对交通噪声实施主动控制的，对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证室内合理的声环境质量。

本项目为城市主干道，采用降噪沥青路面，结合项目周边情况，本项目拟对敏感点建筑物设置有效的噪声防护措施。

②声环境保护措施可行性分析

经过采取低噪声路面、加强绿化等措施后，本项目敏感点的预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求。降噪措施的实施由建设单位在本项目建成运营前完成。声环境保护措施可行性分析见表6.2-2。

敏感点降噪措施的统计结果见表6.2-3。降噪措施的实施由建设单位来安县住房和城乡建设局负责，在本项目道路建成运营前完成。跟踪监测和后期追加的降噪措施由建设单位在运营期实施。

表6.2-2  敏感点降噪措施统计表

| 保护措施 | 适用工程 | 降噪效果 | 工程量 | 投资（万元） | 实施时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔声窗 | 杨郢村 | 满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）住宅允许噪声级 | 50户 | 33 | 施工期 |
| 绿化 | 各段敏感点 | 1~2dB（A） | 1.6km | 计入工程主体 | 施工期 |
| 低噪声路面 | 全线 | 3~5dB（A） | 1.6km | 计入工程主体 | 施工期 |

（3）规划建设控制要求

建议规划部门进行功能区规划和城市规划时，应重视拟建项目的影响。具体应满足如下要求，以避免对沿线功能区造成不利的噪声影响：

道路营运后，将改变道路两侧声环境功能，道路边界线外一定范围内超出1类功能区的噪声限值，原则上参照声环境功能区划1类区道路边界线外35m内以学校、医院和居民点为主，若道路两侧规划居住用地在实际建设时，合理安排房间的使用功能（如居民住宅在面向道路一侧设计作为厨房、卫生间等非居住用房）。若规划学校，将教室、办公室等需要安静的场所布置于远离道路一侧。

针对噪声问题，在采取敏感点降噪措施的基础上，建立群众意见的定期回访制度和敏感点噪声定期监测制度，注意听取群众意见和感受，如有居民反映噪声扰民或投诉等可进行监测，当噪声超标时，根据监测结果和敏感点实际周围环境特征，按照前述原则确定可行有效的保护措施，保护群众正常的工作、学习和生活少受影响。

6.3 环保投资与“三同时”验收一览表

根据建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，本项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得投入运行。

建设项目“三同时”污染治理措施、效果及投资概算见表6.3-1。

表6.3-1  建设项目“三同时”验收一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 (万元) | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 围挡、设备减振 | 10 | 降噪20dB(A) | 施工期 |
|  | 环境监测与预留费用 | 10 | / | 运营期 |
|  | 隔声窗 | 33 | 降噪25dB(A) | 施工期 |
| 其他 | 环境保护标示牌 | 1 | 提高环保意识 | 施工期 |
|  | 宣传教育 | 2 | 提高环保意识 | 施工期 运营期 |
|  | 环境监理 | 20 | 保证各项环保措施的落实和执行 | 施工期 |
|  | 风险事故应急设施预留资金 | 100 | 风险防范 | 营运期 |
|  | 环保竣工验收调查费用 | 20 | 增强环境保护意识,提高环境管理水平 | 试运行期 |
| 合 计 |  | 196万元 |  |  |

7 环境管理与环境监测

1、环境管理

（一）环境管理机构设置

本项目环境保护管理机构的设置及职责见表7-1。

表7  环境管理机构主要职责

| 机构名称 | 机构职责 |
| --- | --- |
| 来安县交通运输局 | 总体负责全省包括本项目在内的所有交通建设项目的环境保护工作，制定交通建设项目环境保护工作计划；指导建设单位执行各项环保管理措施 |
| 施工单位 | 负责拟建项目在设计、施工、营运各个阶段的环境管理资料和审批资料的收集和归档，为项目竣工环保验收提供相关的环保文件资料；负责营运期的环保措施实施与管理工作，委任专职人员管理本项目的环保工作 |

1、监督机构

环境保护监督机构为安徽省环保厅及项目所在区域的环保局。

2、机构人员要求

施工期承担现场监督任务的项目公司有关人员，运营期负责日常管理和措施落实的公路管理中心相关人员，上述两者均应具备必要的环保知识和环保意识，并具备公路项目环境管理经验。

（二）环境管理与监督计划

本项目环境管理与监测计划见表7-2。

表7-2 环境管理与监测计划

| 环节要素 | 拟采取的环境影响减缓措施 | 实施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、施工期 |  |  |  |
| 1、施工噪声 | ①尽量采用低噪声机械设备，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生； ②高噪声施工机械夜间（22：00—次日6：00）严禁在沿线的声环境敏感点附近施工；昼间施工时也要进行良好的施工管理和采取必要的降噪措施以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准； ③公路在沿线村庄附近路段施工时，应制订合理的施工计划和工期安排如时间难以避免，则需在施工现场和敏感点之间设置临时降噪屏障，运输物料的车辆途径学校时应减速慢行、禁止鸣笛，同时应加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并影响休息，应及时采取有效的噪声污染防治措施； ④对处于敏感点附近路段施工时，建议强噪声施工机械采用实心围挡障，减缓对周围环境的施工噪声污染； ⑤根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）确定合理的工程施工场界，建议施工场界距敏感点至少保持200m的距离； ⑥加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治措施。 | 承包商 | 来安县交通运输局 |
| B、运营期 |  |  |  |
| 1、噪声污染 | ①建议地方政府在距公路中心线50m内的区域规划中，不要修建学校、医院等对声环境要求较高的单位； ②通过加强公路交通管理，可有效控制交通噪声污染；限制性能差的车辆进入公路，经常维持公路路面的平整度； ③实施噪声防治措施； ④营运期应加强跟踪监测，确保营运期噪声达标 | 运营公司市县政府 | 来安县交通运输局 |

2、监测计划

环境监测是环境管理不可缺少的组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。

（1）环境监测机构的设置及职责

环境监测计划应有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议建设单位对专职环保人员进行必要的环境监测和管理工作的培训，以胜任日常的环境监测和管理工作。因厂区不具备污染物样品实验室分析设备及条件，监测任务可委托有资质单位进行。

职责：

①建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度；

②定期检查各车间设施运行情况，防止污染事故发生；

③对全线的噪声污染源进行监测，并对监测数据进行综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据；

④建立严格可行的监测质量保证制度，建立健全污染源档案。

（2）环境监测计划

针对项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表7-3。

表7-3  环境监测计划安排一览表

| 时段 | 类型 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声 | 敏感点 | Leq(A) | 定期 | 委托有资质的环境检测单位实施监测 |
| 运营期 | 噪声 | 全线 | Leq(A) | 一季度一次 | 委托有资质的环境检测单位实施监测 |

环境管理和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式，通常情况下，每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并需按上级主管部门的要求，按季、年将分析报告及时上报环境保护局。

8 噪声评价结论

项目的建设运营对项目所在地的声环境会产生一定的不利影响，但在落实本报告中提出的各项环境保护措施，并加强项目建设和运营阶段的环境管理和监控的前提下，可以满足噪声达标排放、区域声环境质量达标的要求，使项目的声环境影响处于可以接受的范围。